# 甘肃金创绿丰环境技术有限公司

# 2026年土壤自行监测报告

# 甘肃金创绿丰环境技术有限公司

2026年11月

目  录

第一章  工作背景	1

1.1 工作由来	1

1.2 工作依据	1

1.3 工作内容及技术路线	1

第二章  企业概况	1

2.1 企业名称、地址、坐标等	1

2.2 企业行业分类、经营范围等	2

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况	3

第三章  地勘资料	3

3.1 地质信息	3

3.2 水文地质信息	4

第四章  企业生产及污染防治情况	5

4.1 企业生产概况	5

4.2 企业总平面布置（见图1）	5

4.3 各重点场所、重点设施设备情况	6

第五章  重点监测单元识别与分类	6

5.1 重点单元情况	7

5.2 识别/分类结果及原因	7

5.3 关注污染物	8

第六章  监测点位布设方案	8

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置	8

6.2 各点位布设原因	8

6.3 各点位监测指标及选取原因	8

6.3.1 土壤	8

第七章  样品采集、保存、流转与制备	11

7.1 现场采样位置、数量和深度	11

7.1.1 土壤	11

7.2 采样方法及程序	11

7.2.1 土壤	11

7.3 样品保存、流转与制备	12

7.3.1 样品保存	12

7.3.2 样品流转	13

7.3.3 样品制备	14

第八章  监测结果及分析	15

8.1 土壤监测结果分析	15

8.1.1 分析方法	15

8.1.2 各点位监测结果	16

8.1.3 监测结果分析	17

第九章  质量保证与质量控制	17

9.1 自行监测质量体系	17

9.2 监测方案制定的质量保证与控制	18

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制	19

第十章  结论与措施	24

10.1 监测结论	24

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因	24

附件1  重点监测单元清单	25

附件2  土壤检测报告（2024年4月）	26

# 第一章  工作背景

## 1.1 工作由来

按照兰州市生态环境局永登分局下发的《关于切实做好2023年土壤污染重点监管单位环境管理的通知》、《关于全区土壤污染重点监管单位规范开展土壤和地下水环境自行监测工作的通知》的要求，特编制此方案。

## 1.2 工作依据

按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》HJ1209—2021进行编制。

## 1.3 工作内容及技术路线

严格按照兰州市生态环境局永登分局下发的《关于切实做好2023年土壤污染重点监管单位环境管理的通知》、《关于全区土壤污染重点监管单位规范开展土壤和地下水环境自行监测工作的通知》及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)HJ1209—2021的要求规范编制监测方案，委托第三方进行监测。

# 第二章  企业概况

## 2.1 企业名称、地址、坐标等

| 企业名称 | 甘肃金创绿丰环境技术有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 甘肃省兰州市永登县树屏镇河沿沟 |  |  |
| 注册类型 | 国有企业 | 企业规模 | 中型 |
| 所在地经度 | 103 °34 ´53" | 纬度 | 36 °16 ´29" |
| 法人代表 | 王佳 | 统一社会 | 91620000762377162Y |

## 2.2 企业行业分类、经营范围等

2017年金创绿丰由原省环保厅（现省生态环境厅）划至甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，2018年由甘肃省国有资产投资集团有限公司控股。2019年由甘肃科技投资集团有限公司控股。2023年6月至今，隶属于甘肃省润陇环保集团有限公司。甘肃省润陇环保集团有限公司（以下简称“甘肃润陇”）成立于2022年12月，于2023年5月完成甘肃金创绿丰环境技术有限公司53.33%股权收购，2023年12月华润环保、甘肃新业、甘肃省工程院、甘肃润陇签署《增资扩股合同》，华润环保占股66%，为甘肃润陇控股股东。

## 金创绿丰内设12个部门，现有员工126人。取得《医疗废物经营许可证》《危险废物经营许可证》《危险货物运输经营许可证》及《普通货物运输经营许可证》，具备收集、运输、贮存、处置《国家危险废物名录》中除HW14、HW15、HW49类其他废物（900-044-29废弃铅酸蓄电池、荧光粉和阴极射线管）、HW08类废矿物油与含矿物油（废油）、HW29类含汞危险废物外其他所有危险废物的资质，是兰州市城管委和垃圾分类办唯一指定的有害垃圾处置单位。危险废物处置核准规模39434.27吨/年、医疗废物处置核准规模9000吨/年

## 2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

依照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600—2018)中关于土壤环境功能区划分的相关规定，确定土壤环境功能区为二类用地（工业用地）。

企业每年对土壤进行自行监测，监测结果全部正常，同时按照市区生态环境部门的要求，日常加强土壤污染的监管，确保土壤不受污染。

# 第三章  地勘资料

## 3.1 地质信息

公司位于陇西黄土高原的西北部，地势总体北、西、南三面高，中部和东侧低，形如向东开口的“簸箕状”，海拔1700－2000m，最高点位于调查区西侧壕沿沟的沟脑 一带大墩怀（分水岭），海拔为2000m，最低点位于碱沟沟谷一带，海拔约1700m.相对高差一般为150－300m。根据地貌形态及成因特征，区内地貌类型可划分为剥蚀堆积黄土丘陵和侵蚀堆积沟谷平原两类。

3.1.1 剥蚀堆积黄土丘陵地貌 是区内主要地貌类型，分布于调查区的北、西、南三侧的大部分地段，以黄土梁、峁为主，呈北西－南东向延伸，梁以短梁、窄梁为主，峁多不连续，孤立峁较多。梁峁 高一般为 25－50m，坡体大多平缓，坡度20－40°，山顶多为浑圆状的小山丘，山体主要由新近系砂质泥岩和砂岩构成，在顶部断续覆盖有薄层的马兰黄土。中部为壕沿沟沟谷，延伸方向近东西向，由南支和北支三个较大的支沟组成，近沟脑一带呈“V”字型，中、下部呈“U”型，沟谷中堆积有洪积形成的粉土。区内植被覆盖率不足10％，主要植物为骆驼蓬、枸杞、彬草、芨芨草等。

3.1.2 侵蚀堆积沟谷平原地貌 位于调查区中部壕沿沟主沟近沟口和碱沟沟谷一带。地势北高南低，西高东低，海 拔 1700－1800m，地形较开阔，沟谷宽300－500m，向碱沟沟谷方向倾斜，坡降15-30‰ 左右。Ⅱ级台地较发育，台面高出碱沟沟底10－30m，因后期人为烧砖取土，对台面破坏严重，目前大多地段已面目全非，呈断续状平台，堆积物以冲洪积粉土、粉质黏土和填土为主。壕沿沟中部一带早年多被开垦为耕地，以种植季节性农作物为主，因土质差、盐渍化严重、产量低、灌溉困难大多撂荒弃种，近10多年主要开发为砖厂及小型养殖场，现状有养殖场、砖厂及少量林地。

## 3.2 水文地质信息

本区属黄河流域，主要水系为碱沟（又称尼麻沙沟）。该沟位于调查区东侧，是黄河北侧一级支流，发源于天祝县毛毛山南麓，是四道沟、正路沟、秦王川盆地及其支沟洪水的排泄通道，自北向南流过。碱沟自永登县西槽以下进入谷地，至树屏呈冲沟出现，并获得少量地下水补给，向南至甘家滩入皋兰县境，再进安宁区，至沙井驿西注入黄河。碱沟主沟长49.5km，沟床比降11‰，流域面积419.4km2，年径流量354.8万m3。该流 域内内无水文站，无实测洪峰流量水文资料，依据兰州地区经验公式计算得尼麻沙沟100年一遇（P=1％）、50年一遇（P=2％）洪峰流量分别为707.7m3/s和577.5m3/s。碱沟沟内无常年地表径流，沟内水流平时很小甚至干涸，在汛期多因降雨或秦王川盆地地下水溢出排泄后形成地表径流，但水量极小，矿化度高，水质差，无法利用。拟建场地所处的壕沿沟是碱沟的一级支沟，属短时性洪水沟道。沟道流域面积约为4.75km，主沟道近东西向展布，沟坡较平缓宽阔，主沟长度3.7km，主沟坡降40‰，支沟沟道呈树枝状分布于主沟道两侧，支沟长度一般小于1km，流域面积一般在0.1-0.3km2，该沟道及支沟内平时无地表径流产生，大暴雨期间则产生短历时的洪水。因此主沟及各支沟均为暂时性洪水沟道。

# 第四章  企业生产及污染防治情况

## 4.1 企业生产概况

项目建设有危险废物焚烧设施2台，处置能力分别为15吨/日、30吨/日；医疗废物微波消毒项目10吨/日；安全填埋场13万立方米；刚性填埋场6.32万立方米。

2024年9月底累计处置危险废物13840.90吨，其中处置医疗废物4419.48吨、处置焚烧类危险废物4873.83吨、处置填埋类危险废物1940.91吨、处置物化类危险废物931.37吨(2023年新增处置方式)、处置刚性填埋类危废6094.79吨(2023年新增处置方式)。

## 4.2 企业总平面布置（见图1）

## 图1 厂区平面图

## 4.3 各重点场所、重点设施设备情况

| 序号 | 涉及工业活动 | 重点场所或者重点设施设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体储存 | 4号库房 |
| 2 | 固体存放 | 5号库房 |
| 3 | 生产 | 残渣、飞灰 |
| 4 | 实验室 | 实验室废液 |
| 5 | 防渗应急设施 | 事故应急池 |

# 第五章  重点监测单元识别与分类

## 5.1 重点单元情况

| 涉及工业活动 | 重点场所或者重点设施设备 | 是否为隐蔽性设施 | 单元类别 （一类/二类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存区 | 4号库、5号库 | 否 | 二类 |
| 生产区 | 回转窑 | 否 | 二类 |
| 填埋作业 | 填埋场 | 否 | 二类 |
| 防渗应急设施 | 事故应急池 | 是 | 一类 |

## 5.2 识别/分类结果及原因

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021)要求，一类单元重点设施/场所周边至少分别布设1个表层、深层土壤监测点；二类单元重点设施/场所周边至少分别布设1个表层土壤监测点。具体点位信息见下表；

| 点位名称 | 单元类别 | 采样深度 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 二类 | 表层 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、 镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、 1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙 烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、 1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a] 蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯 并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
| 填埋作业 | 二类 | 表层 |  |
| 事故应急池 | 一类 | 表层及深层 |  |

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021）中相关要求，确定监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）基本因子共计45项。

## 5.3 关注污染物

生产车间烟尘、重金属等特征污染物需重点关注。

# 第六章  监测点位布设方案

## 6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

## 6.2 各点位布设原因

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021)要求，识别出一类单元1个，二类单元3个。

## 6.3 各点位监测指标及选取原因

## 6.3.1 土壤

项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管制标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险值和管制值要求。

按照上级部门的要求，公司对土壤监测加强管理，45项全部监测。

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 基本项目 |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60① | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1,-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2,-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 领二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

# 第七章  样品采集、保存、流转与制备

## 7.1 现场采样位置、数量和深度

## 7.1.1 土壤

按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》（HJ 	1209—2021）的要求，在填埋场、回转窑、分析实验室各设1个监测点，表面取样一个，0.5米以下取样一个，合计6个样，同时对6个样进行45项污染物分析。

## 7.2 采样方法及程序

## 7.2.1 土壤

采样过程佩戴手套。为避免不同样品之间的交叉污染，每次采集一个样品更换一次手套。每采完一次样，都将采样工具用自来水清洗或卫生纸擦干净以便下次使用。

表7-1  土壤取样容器、取样量、保存方式、取样工具

| 项目 | 容器 | 取样量 | 保存方式 | 取样工具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属(汞除外) | 250mL棕色玻璃罐 | ≥500g | 密封 | 竹刀、牛角药匙、塑料大勺等 | 采样点更换时，需用去离子水清洗或更换取样工具 |
| 半挥发性有机物(SVOC) | 250mL棕色玻 璃罐 | ≥500g | 密封、冷藏 | 竹刀、不锈钢药 匙、不锈钢大勺 等 | 土壤样品把250mL瓶 填充满，不留空隙 |
| 挥发性有机物(VOCS) | 专用VOCs瓶 | 5g左右 | 密封、冷藏 | 不锈钢药匙 、VOC取样器 | 内置基体改良液 (甲醇)密封 |
| 汞 | 250mL棕色玻璃罐 | ≥500g | 密封、冷藏 | 竹刀、不锈钢药 匙、不锈钢大勺等 | / |

## 7.3 样品保存、流转与制备

## 7.3.1 样品保存

样品保存过程中的质量控制工作主要包括：

（1）样品按名称、编号和粒径分类保存。

（2）新鲜样品，用密封的聚乙烯或玻璃容器在 4℃以下避光保存，样品要充满容器。

（3）预留样品在样品库造册保存。

（4）分析取用后的剩余样品，待测定全部完成数据报出后，也移交样品库保存。

（5）分析取用后的剩余样品一般保留半年，预留样品一般保留2年。

（6）新鲜样品保存时间参照《土壤环境质量评价技术规范》（HJ/T 166-2004）。

（7）现场采样时详细填写现场观察的记录单，比如土层深度、土壤质地、气味、颜色、含水率等，以便为分析工作提供依据。

（8）为确保采集、运输、贮存过程中的样品质量，本项目在现场采样过程中设定现场质量控制样品，主要为现场平行样和现场空白样，密码平行样比例不少于10%，一个样品运送批次设置一个运输空白样品。

土壤样品保存方法和有效时间要求参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）和全国土壤污染状况详查相关技术规定。

样品中土壤的保存容器情况汇总表，见下表7-2：

表7-2  项目的保存容器情况汇总表

| 样品类型 | 测试项目分类名称 | 分装容器及规格 | 保护剂 | 采样量（体 积/重量） | 样品保存条件 | 保存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 重金属 | 自封袋 | / | 1.0kg(确保送至实验室的干样不少于300g) | 小于4℃冷藏 | 28天 |
|  | 挥发性有物 | 40mL棕色VOC样品瓶、具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的60mL棕色广口玻璃瓶 | / | 采集3份样品（每份约5g）分别装载3个40mL玻璃瓶内；另采集1份样品将60mL玻璃瓶装满。 | 4℃以下冷藏，避光，密封 | 7天 |

## 7.3.2 样品流转

（1）装运前核对

由工作组中样品管理员和质量监督员负责样品装运前的核对，要求逐件与采样记录单进行核对，按照样品保存检查记录单要求进行样品保存质量检查，核对检查无误后分类装箱。样品装运前，放入采样单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、样品寄送人等信息。采样单用防水封套保护，装入样品箱一同进行送达样品检测单位。样品装入样品箱过程中，要采用泡沫材料填冲样品瓶和样品箱之间空隙。

（2）样品运输

流转运输应保证样品安全和及时送达，本项目选用小汽车将土壤样品运送至质控实验室进行样品制备，同时确保样品在保存时限 内能尽快运送至检测实验室。运输过程中要低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或沾污。

（3）样品接收

样品检测单位收到样品箱后，应立即检查样品箱是否有破损，按照采样单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题，样品检测单位的实验室负责人应在“样品单”中“备注”栏中进行标注，并及时与采样工作组组长沟通

## 7.3.3 样品制备

土壤样品的制备按照GB/T 32722、HJ 25.2、HJ/T 166和拟选取分析方法的要求进行。

- 第八章  监测结果及分析

## 8.1 土壤监测结果分析

## 8.1.1 分析方法

表8-1  土壤检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 依据标准 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 10mg/kg |
| 2 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 3 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T22105.2-200 8 | 0.01mg/kg |
| 4 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 5 | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取—火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 6 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 3mg/kg |
| 挥发性有机物（VOCs） |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.3ug/kg |
| 9 | 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.1ug/kg |
| 10 | 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.0ug/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.1ug/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.1ug/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.3ug/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.4ug/kg |
| 16 | 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.5ug/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.1ug/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.4ug/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.4ug/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.3ug/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.2ug/kg |
| 25 | 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ735-2015 | 1.0ug/kg |
| 26 | 苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.9ug/kg |
| 27 | 氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.2ug/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.5ug/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.5ug/kg |
| 30 | 乙苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.2ug/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.1ug/kg |
| 32 | 甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.3ug/kg |
| 33 | 间/对-二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.2ug/kg |
| 34 | 邻-二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ741-2015 | 1.2ug/kg |
| 半挥发性有机物（SVOCs） |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 37 | 2-氯苯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并（a)蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并（a）芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 42 | 䓛 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.1mg/kg |
| 45 | 萘 | 气相色谱-质谱法 | HJ834-2017 | 0.09mg/kg |

## 8.1.2 各点位监测结果

| 检测项目 | 计量单位 | 采样时间：2024.04.25 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染 风险管控标准》（试 行（GB36600-2018） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 填埋场 | 回转窑（锅炉房） | 实验室（办公楼） |  |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 51 | 26 | 31 | 18000 |
| 镉 | mg/kg | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 65 |
| 铅 | mg/kg | 60 | 58 | 63 | 800 |
| 砷 | mg/kg | 8.79 | 5.75 | 5.69 | 60 |
| 汞 | mg/kg | 0.447 | 0.390 | 0.350 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 54 | 43 | 51 | 900 |

## 8.1.3 监测结果分析

监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》试行（GB36600-2018）标准。

- 质量保证与质量控制

## 9.1 自行监测质量体系

样品按10%的比例随机抽取实验室平行样，其中无机样品并插入国家一级标准物质作为准确度监控样，挥发性有机物和半挥发性有机物等有机物检测采用加标回收实施质控，替代物加标样品全部覆盖。

9.1.1 质控样：采用国家有证标准物质对土壤的铜、镉、铅、镍、汞、砷，pH值；水样的硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、氨 氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、汞、六价铬的检测准确度进行了检查,所检标准物质的测定值均在标准值的不确定度范围内。

9.1.2 方法空白：空白样品包括全程空白、运输空白、淋洗空白、试剂空白等。空白样品测定结果一般应低于方法检测限。若空白测 定结果低于方法检出限，则可忽略不计；若空白测定结果略高于方 法检测限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白测定平均值并从样品测定结 果中扣除；若空白测定结果明显超过正常值，则表明分析测试过程有严重污染，样品测定结果不可靠，实验室应查找原因，重新对样品进行测定。

挥发性有机物等样品分析时，通常要做全程空白试验，以便了解样品采集与流转过程中可能存在沾污情况。因此，不允许从样品测定结果中扣除全程空白样品的测定结果。

土壤每批样品至少保证分析一组全程序空白、运输空白、试剂空白、设备空白，且空白值的测定结果低于方法的检出限，未出现过程污染。

## 9.1.3 样品加标样：对土壤的VOCs、SVOCs、六价铬、有机氯农药、有机磷农药；水样的VOCs、SVOCs、铜、镉、镍、铅、有机农药、阴离子表面活性剂、硫化物进行了加标验证，样品加标样的回收率符合相关标准规范中的回收率控制要求，满足质控要求。

## 9.1.4 平行样品：平行双样结果的误差符合相关标准规范中的要求；所有控制样品检测结果的回收率均符合质控要求。

## 9.2 监测方案制定的质量保证与控制

土壤监测方案根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)等文件要求执行。

## 9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

## 9.3.1 现场采样质量控制与质量保证

在样品的采集、保存、运输、交接等过程应建立完整的管理程序。为避免采样设备及外部环境条件等因素对样品产生影响，应注重现场采样过程中的质量保证和质量控制。

1.防止样品之间交叉污染

本次调查中，在两次钻孔之间，钻探设备进行清洗；当同一钻 孔在不同深度采样时，对钻探设备、取样装置进行清洗；当与土壤接触的其他采样工具重复使用时，清洗后使用。

采样过程佩戴手套。为避免不同样品之间的交叉污染，每次采 集一个样品更换一次手套。每采完一次样，都将采样工具用自来水清洗或卫生纸擦干净以便下次使用。

2.采样质量控制

规范采样操作：采样前组织操作培训，采样中一律按规程操作 规范采样记录：将所有必需的记录项制成表格，并逐一填写，同时做好必要的影像记录。采样送检单必须注明填写人和核对人。

采集质量控制样：根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)，现场采样质量控制样包括现场平行样，在采样过程中，同种采样介质，应至少采集一个样品平行样。样品采集平行样是从相同的点位收集并单独封装和分析的样品。根据《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)，采集土壤样品用于分析挥发性有机物指标时，每批次土壤样品均应采集1个全程序空白样。

全程序空白样：本次调查采样前在实验室将10ml甲醇(土壤样品) 及二次蒸馏水作为空白试剂水放入40ml样品瓶中密封，将其带到现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。本次调查每批次采集1个土壤程序空白样及1个土壤程序空白样。

平行样：在采样过程中，同种采样介质，至少采集一个样品平行样，样品采集平行样是从相同的点位收集并单独封装和分析的样品。本次调查土壤平行样均按样品数量的10%采集。

## 9.3.2 样品运输质量控制与质量保证

根据《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)，采集土壤样品用于分析挥发性有机物指标时，每批次土壤样品均应采集一个运输空白样。

本次调查采样前在实验室将10ml甲醇(土壤样品)及二次蒸馏水作为空白试剂水放入40ml样品瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品运输过程中是否受到污染。本次调查每批次采集1个土壤运输空白样。

## 9.3.3 样品制备、分析质量控制与质量保证

为保证和证明检测过程得到有效控制、检测结果准确可靠，采取相应可行的质量控制措施对检测过程予以有效控制和评价，实验室质量保证与质量控制措施包括：内部空白检验、平行样加标检验、标准物质检验、基质加标检验、相关分析数据的准确度和精密度满足要求等。

1.空白试验

空白试验一般随样品分析一起做，分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行空白试验；分析测试方法无规定的，实验室空白试验一般每批样品或每20个样品应至少做1次。空白样品分 析结果一般应低于方法检测限。若空白分析结果低于方法检出限，则可忽略不计；若空白分析结果略高于方法检测限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白分析平均值并从样品分析结果中扣除；若空白分析结果明显超过正常值，则表明分析测试过程有严重污染，样品分析结果不可靠，实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施，重新对样品进行分析。

2.校准曲线

分析仪器校准选用有证标准物质，外购有证标准溶液核查其证 书有效期。但当没有合适有证标准物质时，也可用纯度较高(一般不低于98%)、性质稳定的化学试剂直接配制仪器校准用标准溶液。

至少5个浓度梯度的标准溶液 (除空白外)，覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应处于接近方法测定下限的水平。一般要 求曲线系数r>0.999，当分析测试方法有相关规定时，应执行分析测试方法的规定，并采用离子电极、分光光度计测量斜率和截距。

3.仪器稳定性检查

每分析 20 个样品，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析 仪器灵敏度变化与绘制校准曲线时的灵敏度差别。原则上，无机项 目的相对偏差应控制在 10%以内，有机项目的相对偏差应控制在 20% 以内； 当分析测试方法有相关规定时，优先执行分析测试方法的规 定。超过规定范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分 析测试该批次全部样品。当用混合标准溶液做校准曲线校核时，单 次分析不得有 5%以上的检测项目超过规定的相对偏差。

4.精密度控制

分别针对不同的检测环节 (样品采集、样品制备、样品前处理 和样品检测等)，实施不同的平行样品检测，以控制和评价相关检 测环节或过程的精密度情况。每批样品均应做一定比例的明码或密码平行双样。

每批样品分析时，每个检测项目(除挥发性有机物外) 均须做平行双样分析。当批分析样品数≥20个时，应随机抽取5%的样品做平行分析；当批样品数＜20个时，应至少随机抽取1个样品做平行分析。

平行双样分析的相对偏差(RD)在允许范围内为合格。当平行双样分析合格率小于95%时，除对不合格结果重新分析测试外，应再增加5%~15%的平行双样分析比例，直至总合格率达到95%。

5.准确度控制

采用加标回收率检测或质控样检测等方法进行准确度控制，检测方法包括明码样和密码样。

1)加标回收：除悬浮物、碱度、溶解性总固体、容量分析项目外的项目，每批样品随机抽取10%样品做加标回收，水样加标量相当于待测组分浓度的0.5-2.5倍为宜，加标总浓度不应大于方法上限的0.9倍。如待测组分浓度小于最低检出限时，按最低检出浓度的3-5倍进行加标。土壤加标量为待测组分的0.5-1.0倍为宜，含量低的加2-3倍，但加标后被测组分的总量不得超出方法的测定上限。加标浓度宜高，体积应小，不应超过原试样体积的1%，否则应进行 体积校正。土壤：加标回收率应在其允许范围内。当加标回收率合格率小于70%时，对不合格者重新进行加标回收率的测定，并另增加10%-20%的试样加标回收测定，直至总合格率大于或等于70%以上。

2)质控样(有证标准物质或已知浓度质控样)：对容量法分析和不宜加标回收的项目，每批样品带质控样1-2个，或定期带质控样。如果实验室自行配制质控样，须与国家标准物质比对，但不得使用与绘制校准曲线相同的标准溶液，必须另行配制。

质控样测定结果的评价：有证标准物质在其规定范围或 95%-105%范围内为合格；已知浓度质控样在90%-110%范围内为合格；痕量有机物在60%-140%范围内为合格。

6.异常样品复检

检测人员应对原始数据和复制数据进行校核。对发现的可疑数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。

分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员 负责填写原始记录；审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等。

- 第十章  结论与措施

## 10.1 监测结论

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的 要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

## 10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因

10.2.1 企业应定期通过有效性审核，并加强运行维护管理。

10.2.2 企业加强日常监督管理，做好环保设施安全稳定运行工作，确保污染物稳定达标排放；

10.2.3 做好排污口规范化整治，完善排污口档案。

# 附件1  重点监测单元清单

# 重点监测单元清单

| 企业名称 | 甘肃金创绿丰环境技术有限公司 |  |  |  | 所属行业 | 环境治理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写日期 | 2024年11月 |  |  | 填报人员 | 胡晓娇 | 联系方式 | 18919948993 |
| 序号 | 单元内需要监测的重点场所/ 设施/设备名称 | 功能（即该重点场所/设施/设备涉及的生产活动） | 涉及有毒有害物质清单 | 关注污染物 | 设施坐标（中心 点坐标） | 是否为隐蔽性设施 | 单元类别 （一类/二类） |
| 1 | 危废暂存区 | 4号库、5号库 | 经营资质中的危险废物 | 烟尘、重金属 | 103 °34 ´53"； 36 °16 ´29" | 否 | 二类 |
| 2 | 生产区 | 回转窑 | 废活性炭 |  |  | 否 | 二类 |
| 3 | 填埋作业 | 填埋场 | 经营资质中的危险废物 |  |  | 否 | 二类 |
| 4 | 防渗应急设施 | 事故应急池 | 经营资质中的危险废物 |  |  | 是 | 一类 |

# 附件2  土壤检测报告（2024年4月）